Normas de gestion y utilizacion del servicio de agua y alcantarillado

- Presentación de la correspondiente solicitud, al menos quince días antes de acometer el enganche.

- Formalización en su caso del correspondiente contrato de suministro previo al enganche. Cuando se trate de instalaciones interiores se exigirá la presentación del correspondiente boletín debidamente diligenciado por instalador autorizado por la Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

- Instalación de contador medidor de consumo que no podrá ser mayor de una pulgada. Este contador será instalado por fontanero cualificado y autorizado por este Ayuntamiento, en caso de que no sea el fontanero de mantenimiento de este Ayuntamiento, deberá de estar presente en el enganche el Funcionario designado por el Ayuntamiento.

En caso de reutilizar un contador  usado, tiene que pasar el Control Metrológico del Estado,  Ministerio de Industria, situado en la Avenida Dolores Ibarruri en Plasencia.

- El contador será colocado en sitio visible y accesible del inmueble desde la vía pública y sin acceso al mismo desde el interior. La puerta de cierre del recinto de ubicación del contador dispondrá de llave estándar cuadrada. Antes del contador se instalará una llave de corte y después del contador, una válvula anti-retorno.

- Si las obras de enganche afectasen a la vía publica, serán de cuenta del solicitante los gastos de tubería, apertura de zanjas, así como su posterior relleno, comprometiéndose a dejar la vía en perfectas condiciones y en la misma situación en la que se encontraba, haciéndose responsable de los daños y prejuicios que ocasione con la instalación.

- En los inmuebles de mas de una vivienda o local, se instalará contador independiente en cada vivienda o local. No se podrán abastecer dos o más fincas de un mismo contador.

- En las redes que suministran fincas fuera del casco urbano, se instalará un contador al final del límite del casco urbano, o donde el Ayuntamiento considere mas adecuado fuera de este, corriendo los propietarios de las fincas suministradas por dicha red con el mantenimiento de las mismas. Cada finca tendrá además su propio contador, la suma de  los consumos parciales de los contadores de la red, deberá ser igual a la lectura del contador general; En el supuesto de que el contador general contase mas metros cúbicos 	que  el total de los particulares, la diferencia se distribuirá entre todos ellos en la misma cuantía.

- Queda totalmente prohibida la instalación de bombas de aspiración o grupos de presión que aspiren directamente de la red pública.